比选公告

本比选项目“库格孜-觉北金矿矿区供水系统建设项目”，项目业主为新疆川金矿业有限责任公司，建设资金已落实。项目已具备比选条件 ,现采用公开比选方式进行采购，符合本次比选要求的比选申请人可自主报名参加比选。

一、项目概况与比选范围

1.控制价：本次项目比选控制价为人民币 175万元。

2.项目概况与比选范围

2.1项目名称：库格孜-觉北金矿矿区供水系统建设项目。

2.2项目地点：新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区库格孜—觉北金矿矿区。

2.3工程内容：为满足矿区后续开采作业、永久生活和生产驻地用水需求，特实施本供水系统建设工程。工程通过深井泵取水，经沉淀清水池沉淀后由送水泵加压输送至高位水池，再自流至净化水箱供生活区使用，形成完整的供水保障体系。主要工程内容如下：

给水管道安装工程：PE100给水管de90×5.4mm（PN1.25）约2760m，电熔连接，埋地敷设，管沟深0.8m、底宽0.8m、放坡1:0.25，沿线设水泥砼标识桩92根；

沉淀清水池工程：地下式钢筋混凝土矩形池14m×4m×1.9m，有效容积约75m³，底板及池壁采用C30P6抗渗混凝土；

高位水池工程：地下式钢筋混凝土矩形池26m×6m×2.3m，有效容积约300m³，C30P6抗渗混凝土，池内设14道支撑墙，顶盖采用150mm岩棉夹心彩钢板保温；

三级沉淀池工程：地下式钢筋混凝土池5m×1.5m×2.3m，C30P6抗渗混凝土，内设3道200mm厚页岩空心砖隔墙分隔成三级沉淀池；送水泵房工程：砖混结构3m×3m，安装立式多级离心泵CDLF10-10（Q=10m³/h，H=100m，4kW，380V，304不锈钢过流部件）及配套管道、阀门；

阀门井工程：砖砌圆形阀门井6座（Φ1000×深1.5m），配置涡轮法兰蝶阀、明杆闸阀、水力浮球阀、复合排气阀等；

变压器及供配电工程：S11-50kVA油浸式变压器2台（升压0.4/10kV、降压10/0.4kV），高压电缆YJLV22 3×35 8.7/15kV约2860m，泵房总配电箱、深井泵/送水泵控制柜及防雷接地；

光纤自控系统工程：4芯单模铠装光缆GYTA-4B1约2500m，沉淀清水池和高位水池液位信号经光纤传输至泵房，自动控制水泵启停。

2.4资金来源：企业自筹。

2.5施工周期：具体开工时间以新疆川金矿业有限责任公司下达的开工通知为准，施工工期45个日历天，按实际开工之日起算。

3.质量标准：本项目执行国家、地方及行业现行的有关规范、规程和技术标准。

4.成果要求：水池满水试验、给水管道水压试验及冲洗消毒合格，供水系统联动试运行24小时正常，满足矿区生产生活用水需求。

5.标段划分：本项目为一个合同标段。

二、公开比选公告发布方式

本项目以公开比选的方式进行，比选公告在资源e采阳光招采平台（https://www.scrgjc.com/portal/home）发布。

三、比选申请人资格要求

1.本次比选要求比选申请人必须是经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的企业（事业）法人或其它组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书；

2.资质要求：具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

3.比选申请人企业近5年（2021年7月1日起）应承担过1个类似项目（业绩证明材料指合同或竣工验收证明文件复印件）；

4.信誉要求：要求申请人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内（2024年～2026年）没有骗取中标行为和严重违约及重大工程质量、安全事故。（以上内容申请人应附相应证明材料或以承诺形式做出承诺）；

5.申请人当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格或未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人；没有被责令停业，投标资格被取消，财产被托管、冻结、破产状态；

6.本次比选不接受联合体比选申请；

7.资格审查：采用资格后审方式。

四、对申请人资格的限制

1.处于市场禁入期内或限制期内的机构不能参加申请；

2.申请人没有被市场禁入或限制，但其从业人员被市场禁入或限制的，在市场禁入期或限制期内不得作为从业人员参加比选；

3.申请机构、法定代表人、股东不讲诚信，已经列入失信被执行人；

4.申请人在比选中有弄虚作假情形的取消比选资格；

弄虚作假行为是指：

（1）利用伪造、变造的证书、证明材料、印鉴参加比选的；

（2）伪造或者虚报业绩的；

（3）伪造主要负责人或主要专业技术人员简历、证明，或者中选后不按承诺配备项目主要负责人或者主要专业技术人员的（不可抗力除外）；

（4）提交虚假的信用状况信息；

（5）隐瞒比选文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

（6）法律法规规章规定的其他弄虚作假行为的。

五、比选文件的获取

1.比选文件获取：线上获取；

(1)获取时间:以资源e采平台公告的报名开始时间起通过平台获取文件，报名结束时间止（如报名结束后获取文件无效，视为报名未成功，不予参与本项目投标）；

（2）获取流程：

①登录网址 https://www. scrgjc.com/portal/home:

②完成供应商注册并缴纳CA认证费用(800元/年):

③对于已在网址注册并缴纳CA认证费用的供应商，点击[《招标采购项目》可参与的项目】报名参与本项目。

2.采购人应当在比选文件获取时间开始前，将本项目电子比选文件上传至资源e采阳光招采平台（https://www.scrgjc.com/portal/home），向比选申请人免费提供，比选申请人通过资源e采阳光招采平台获取比选文件。未按规定获取比选文件的比选申请人，不得参与本次采购活动，不得对比选文件提起质疑。

注：获取的比选文件由正文和附件组成，正文部分包括PDF、WORD两种格式版本，如内容有不一致的，以PDF格式内容为准。

六、比选申请文件的递交

1.比选申请文件应由比选申请人法定代表人或经其正式授权的代理人在“比选文件”要求的地方签字并加盖公章，比选申请文件密封封装，并注明项目名称、比选申请人名称，密封处均应贴封条，并加盖比选申请人公章或法定代表人印章；

2.密封信封上注明“于2026年11月11日上午10:00时之前不准启封”的字样；

3.比选申请文件需由专人送交，比选申请人按上述规定进行密封和标记后，将比选申请文件及电子档U盘（工程类项目还需附项目预算软件版）按照比选须知中注明的地址、时间送达；

4.比选申请人如未按上述要求标记、密封，其比选申请文件将被拒绝。

5.送件地址：成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼3楼四川黄金股份有限公司成都分公司；收件人：张鹏锦；联系电话：13608189277。

七、开选时间

2026年11月11日上午10时00分(北京时间)。

八、联系方式

比选人：新疆川金矿业有限责任公司

联系地址：成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼3楼

联系人：张鹏锦

电话：13608189277